静态混合器安装与维护说明

- 概述

无锡易特斯机械有限公司集设计、生产、销售为一体的先进企业，现已成为专业的混合、分离和过滤设备的生产厂家，技术力量雄厚，加工设备先进，检测手段齐全。主要生产SV、SK、SH、SL、SX、SQS等八大系列静态混合器，各种管道过滤设备，精细过滤设备，视镜，液位计等各类管道配件产品。

无锡易特斯机械有限公司生产的混合、分离和过滤设备广泛适用于石油、化工、农药、染料、食品、造纸、环保、矿冶等工业部门的混合、萃取、反应、过滤、分离等工艺产品，安装在许多石油、炼化工艺装置上。

静态混合器按照JB/T7660-2016《静态混合器》标准，进行设计、制造、试验和检验。本设备是我厂的标准型号，结构紧凑，工作压力高，混合效果保证，是一种理想的小型化工设备。

- 工作原理

型号规格

8

8

7

7

6

6

5

5

4  4

4  4

3

3

2

2

1

1

- 静态混合器型号代码:SV、SK、SX、SH、SL

- 单元型式

- 水力直径

- 公称压力（MPa）

- 长度（mm）

- 管道材质：  碳钢： A    不锈钢：B

- 法兰材质：  碳钢： A    不锈钢：B

- 带夹套F

标注示例：

如公称直径为200mm，公称压力为1.6MPa，混合单元为X型，法兰材质20#，管道材质20#，水力直径：50，长度为1500mm的混合器，标注：SX-50/200-1500AA

- 产品参数

（一）、SV型静态混合器

1、产品特性

SV型单元是由一定规格的波纹板组装而成的圆柱体，技术特性：最高分散程度为1～2um，流—流相的不均匀度系数＜5%

2、型号、规格

| 规格 | 公称 直径 | 水力 直径 | 流量 m3/h | 规格 | 公称 直称 | 水力 直径 | 流量 m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV-2.3/20 | 20 | 2.3 | 0.5-1.2 | SV-7/200 | 200 | 7 | 22-110 |
| SV-2.3/25 | 25 | 2.3 | 0.9-1.8 | SV-10/250 | 250 | 10 | 88-176 |
| SV-3.5/32 | 32 | 3.5 | 1.4-2.9 | SV-10/300 | 300 | 10 | 125-200 |
| SV-3.5/40 | 40 | 3.5 | 2.2-4.5 | SV-15/350 | 350 | 15 | 250-340 |
| SV-3.5/50 | 50 | 3.5 | 3.5-7 | SV-15/400 | 400 | 15 | 225-452 |
| SV-3.5/65 | 65 | 3.5 | 5-12 | SV-20/450 | 450 | 20 | 270-550 |
| SV-5/80 | 80 | 5 | 9-18 | SV-30/500 | 500 | 30 | 350-650 |
| SV-5/100 | 100 | 5 | 14-28 | SV-30/600 | 600 | 30 | 550-900 |
| SV-5/125 | 100 | 5 | 24-34 | SV-30/1000 | 1000 | 30 | 1200-2500 |
| SV-5/150 | 150 | 5 | 30-60 | SV-30/1200 | 1200 | 30 | 1500-3000 |

3、产品用途

适用于粘度＜102厘泊的液—液、液—气、气—气的混合、乳化、反应、吸收、萃取、强化传热等过程。

（二）SK型静态混合器

1、产品特性

SK型单元是由单孔道左、右扭转的螺旋片组焊而成，它的技术特性：最高分散程度为10um，流—流，液—固相的不均匀度系数＜5%。

2、产品用途

适用于化工、石油、制药、食品、精细化工、塑料、配色、环保、合成纤维、矿冶等部门的混合、反应、萃取、吸收、注塑、传热等过程，对较小流量并有杂质或粘度＜106厘泊的高粘性介质尤为适用。

3、型号、规格

| 规格 | 公称 直径 | 水力 直径 | 流量（m3/h） | 规格 | 公称 直称 | 水力 直径 | 流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK-5/10 | 10 | 5 | 0.15-0.3 | SK-50/100 | 100 | 50 | 14-28 |
| SK-7.5/15 | 15 | 7.5 | 0.3-0.6 | SK-62.5/125 | 125 | 62.5 | 22-44 |
| SK-10/20 | 20 | 10 | 0.6-1.2 | SK-75/150 | 150 | 75 | 31-66 |
| SK-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.9-1.8 | SK-100/200 | 200 | 100 | 56-110 |
| SK-16/32 | 32 | 16 | 1.4-3.2 | SK-125/250 | 250 | 125 | 88-177 |
| SK-20/40 | 40 | 20 | 2.2-4.5 | SK-150/300 | 300 | 150 | 127-250 |
| SK-25/50 | 50 | 25 | 3.5-7 | SK-175/350 | 350 | 175 | 173-340 |
| SK-32.5/65 | 65 | 32.5 | 5.9-12 | SK-200/400 | 400 | 200 | 226-450 |
| SV-40/80 | 80 | 40 | 9-18 | SK-250/500 | 500 | 250 | 353-700 |

(三)SX型静态混合器

1、产品特性

SX型单元是由交叉的横条按一条规律构成的许多X单元，技术特性：混合不均匀系数＜5%。

2、型号、规格

| 规格 | 公称 直径 | 水力 直径 | 流量（m3/h） | 规格 | 公称 直称 | 水力 直径 | 流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SX-12.5/50 | 50 | 12.5 | 3.5-7 | SX-50/200 | 200 | 50 | 56-110 |
| SX-16.25/65 | 65 | 16.25 | 6-12.25 | SX-62.5/250 | 250 | 62.5 | 88-176 |
| SX-20/80 | 80 | 20 | 9-18 | SX-75/300 | 300 | 75 | 125-250 |
| SX-25/100 | 100 | 25 | 14-28 | SX-87.5/350 | 350 | 87.5 | 173-340 |
| SX-31.25/125 | 125 | 31.25 | 22-44 | SX-100/400 | 400 | 100 | 226-450 |
| SX-37.5/150 | 150 | 37.5 | 30-60 | SX-125/500 | 500 | 125 | 350-700 |

3、产品用途

适用于粘度＜104厘泊的中高粘度液—液反应、混合、吸收过程或生产高聚物流体的混合、反应过程、处理最较大使用最佳。

（四）SL型静态混合器

1、产品特性

SL型单元是交叉的横条按一定规律构成的单X型单元，技术特性：液—液、液—固相的混合不均匀度系数为＜5%。

2、型号、规格

| 规格 | 公称 直径 | 水力 直径 | 流量（m3/h） | 规格 | 公称 直称 | 水力 直径 | 流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.7-1.4 | SL-100/200 | 200 | 100 | 56-110 |
| SL-16/32 | 32 | 16 | 1.4-2.9 | SL-125/250 | 250 | 125 | 88-176 |
| SL-20/40 | 40 | 20 | 2.3-4.6 | SL-150/300 | 300 | 150 | 125-250 |
| SL-25/50 | 50 | 25 | 3.5-7 | SL-175/350 | 350 | 175 | 173-340 |
| SL-40/80 | 80 | 40 | 9-18 | SL-200/400 | 400 | 200 | 226-450 |
| SL-50/100 | 100 | 50 | 14-28 | SL-250/500 | 500 | 250 | 350-700 |
| SL-75/150 | 150 | 75 | 32-64 | SL-300/600 | 600 | 300 | 350-700 |

3、产品用途

适用于化工、石油、油脂等行业，粘度＜106厘泊或伴有高聚特介质的混合，同时进行传热、混合和传热交换器，加热或冷却粘性产品等单元操作。

（五）SH型静态混合器

1、产品特性

SH型单元是由双孔道组成，单元之间设有流体再配室。技术特性：液—液，液—固相的不均匀度系数为＜5%。

2、产品用途

适用于精细化工、石油、油脂、塑料、合成纤维、矿冶等行业的混合、乳化、配色、注塑纺丝、传热等过程，对流量小，混合要求高的中高粘度＜106厘泊的清洁介质尤其适用。

3、型号、规格

| 规格 | 公称 直径 | 水力 直径 | 流量（m3/h） | 规格 | 公称 直称 | 水力 直径 | 流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH-3/15 | 15 | 3 | 0.1-0.2 | SH-19/80 | 80 | 19 | 4-8 |
| SH-4.5/20 | 20 | 4.5 | 0.2-0.4 | SH-24/100 | 100 | 19 | 6.5-13 |
| SH-5/25 | 25 | 5 | 0.5-1.1 | SH-36/150 | 150 | 36 | 31-63 |
| SH-7/32 | 32 | 7 | 0.9-1.8 | SH-49/200 | 200 | 49 | 54-180 |
| SH-9/40 | 40 | 9 | 1.6-3.2 | SH-74/300 | 300 | 74 | 124-248 |
| SH-12/50 | 50 | 12 | 2.3-4.6 | SH-124/500 | 500 | 124 | 174-348 |

- 安装及维护

- 本设备安装时标准型型号无物料流向要求，如是非标型号或带有分配器的混合器在安装时有流向要求。

- 本设备为法兰连接，安装时应将连接处法兰密封面的油污清洗干净，并注意连接时应垫好密封垫。

- 本设备上水平或垂直均可安装。

- 如设备上的混合元件为不可拆卸的，采用焊接挡环固定。

■ [ 注意事项]
　　工程设计一般以单台或串联静态混合器来完成混合目的，如果以两台静态混合器并联操作时，配管设计时应保证流体分配均匀。
　　当使用小规格SV 型时，如果介质中含有杂质，应在混合器前设置两个并联切换操作的过滤器，滤网规格一般选用40-20 目的不锈钢滤网。
　　静态混合器上尽量不安装流量、温度、压力等指示仪表和检测点，特殊要求时在订货时出图说明。
　　对于需要在混合器外壳设置换热夹套管时，要在订货时说明。
　　对于SH 系列产品，由于其加工精度高，维修困难，要求使用的介质清洁或能用溶剂倒置清洗，或介质能在高温下熔化。
　　对于SV 系列产品，若因流体不清洁而堵塞，可拆卸设备，用水（蒸汽）或溶剂倒置清洗，也可拆掉单元，取出堵物。
　　对于SK 系列的非固定单元产品，可将整个单元抽出清洗，但拉出时切忌敲击，以免单元变形。
　　通常情况下针对不同的使用要求，只要正确地选择产品的规格，型号和材质，我公司生产的静态混合器是可以避免维修的。